一：忆阻器模型选择：

vt=Mtit,Mt=RONwtD+ROFF1-wtD,

| 变量符号 | 变量含义 |
| --- | --- |

| vt | 忆阻器两端电压 |
| --- | --- |
| it | 通过忆阻器电流 |
| Mt | 忆阻阻值（忆阻器的阻抗） |
| RON / LRS | 最小忆阻阻值 |
| ROFF / HRS | 最大忆阻阻值 |
| D | 忆阻器件总厚度 |
| wt | 忆阻器件掺杂区宽度 |

其中wt的导数为

dwtdt&&&μvRONDioffit-i0fwt ,&vt>VT+>0&&&0,&VT-≤vt≤VT+&&&&μvRONDitionfwt,&vt<VT-<0

| 变量符号 | 变量含义 |
| --- | --- |

| μv | 忆阻器平均离子迁移率 |
| --- | --- |
| i0 ion ioff | 可调节的电流值， 用以改变wt |
| VT+ | 正向电压阈值 |
| VT- | 负向电压阈值 |
| f· | Biolek窗口函数， 以表现边界效应 |

其中Biolek窗口函数f·的表达式为

fwt=1-wtD-stp-i2p

| 变量符号 | 变量含义 |
| --- | --- |

| p | 调整窗函数f·形态 |
| --- | --- |
| stpi | 阶跃函数 |

stpi的表达式是

stpi=1,  &i≥00,  &i<0

文章中使用到的不同忆阻器

| 忆阻器符号 | 应用场景 |
| --- | --- |

| MH | 习惯化 |
| --- | --- |
| MS | 敏感化 |
| MN | 编码部分的忆阻器 |
| ME | 宽度延展部分的忆阻器 |
| Mji | MMAM单元中的链接突触 |

其参数设置分别如下：

| 参数名 (单位) | 不同忆阻器类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MH | MS | MN | ME | Mji |
| RON(kΩ) | 10 | 50 | 1 | 1 | 5 |
| ROFF(kΩ) | 50 | 100 | 50 | 40 | 50 |
| Rinit(kΩ) | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 |
| VT+(V) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| VT-(V) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| D(nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| μv(m2s-1Ω-1) | 1.5e-17 | 3e-18 | 5e-14 | 1e-14 | 2e-18 |
| ion(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ioff(A) | 2e-10 | 2e-11 | 1e-10 | 1e-10 | 2e-7 |
| i0(A) | 1e-6 | 1e-6 | 1e-6 | 9e-6 | 1e-6 |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

MN型号忆阻器件阻值在毫秒级别正负脉冲下的阻值变化(±0.5V,0.5kHz).

二：基于忆阻的神经拟态电路设计

0：突触判断（SJ）电路单元

用于评估输入刺激强度 VS 以及 输入刺激价效 Vval 的值。Vs ∈ [0V,3V]。

（vval：用于后续多感官整合）

考虑到感知神经系统中的突触阈值现象，当VS<0.2 表征的微小刺激出现时，VIC被激活。阻值该刺激被传递到后续单元。

若VS>2，认为此时出现强大刺激。

Vval∈ [0V,3V]。若Vval为正则认为是积极刺激，反之则为消极刺激。

当强消极刺激出现时，VSC被激活以诱发后续非联想学习单元的敏感化过程，反之VHC将被激活诱发习惯化。该电路单元的输入输出信号关系如下：

VIC=3V,  &VS<0.2V,0V,  &其他情况,

VSC=3V,  &VS>2V且Vval<0V,0V,  &其他情况,

VHC=3V-VSC

1：非联想学习（NAL）电路设计

2：·